CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

Facultad de Ingeniería Ambiental

TRABAJO DE GRADO

Criterios y metodología para la localización de plantas selección y transformación de residuos sólidos inorgánicos - PSTRSI

PRESENTADA POR:

Anyi Carolina Galindo Delgadillo

María Camila Grillo Ojeda

TRABAJO DE GRADO

Presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniería Ambiental

Villavicencio

Julio, 2025

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

Facultad de Ingeniería Ambiental

TRABAJO DE GRADO

Criterios y metodología para la localización de plantas selección y transformación de residuos sólidos inorgánicos - PSTRSI

PRESENTADA POR:

Anyi Carolina Galindo Delgadillo

María Camila Grillo Ojeda

TRABAJO DE GRADO

Presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniería Ambiental

DIRECTOR DISCIPLINAR

LAURA DANIELA PALOMINO BOSHELL

Ing. Ambiental y Sanitario –Esp en Pedagogía y docencia

DIRECTOR METODOLÓGICO

RENÉ RICARDO CUÉLLAR RODRÍGUEZ

Ing. Ambiental y Sanitario –MSc en Gestión Ambiental

Villavicencio

Julio, 2025

NOTA DE ADVERTENCIA

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velara porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”

Artículo 23 de la Resolución N°13 de julio de 1946

Criterios y metodología para la localización de plantas selección y transformación de residuos sólidos inorgánicos - PSTRSI

Anyi Carolina Galindo Delgadillo

María Camila Grillo Ojeda

APROBADO

| Firma: Nombre Jurado 1 | Firma: Nombre. Jurado 2 |
| --- | --- |

| Firma: LAURA DANIELA PALOMINO BOSHELL Director disciplinar | Firma: RENÉ RICARDO CUÉLLAR RODRÍGUEZ Director metodológico |
| --- | --- |

Índice de contenidos

RESUMEN	viii

ABSTRACT	ix

1.	CAPITULO: GENERALIDADES	10

1.1.	Introducción.	11

2.	CAPITULO: MARCO METODOLÓGICO	13

2.1.	Antecedentes	14

2.2.	Problema de investigación	18

2.3.	Justificación	20

2.4.	Objetivo general	21

2.5.	Objetivos específicos	21

3.	CAPITULO: MARCO TEÓRICO	22

3.1.	Marco teórico	23

3.1.1.	Marco geográfico	23

3.1.2.	Marcho histórico	23

3.1.3.	Marco teórico	23

3.1.3.1.	Teoría de la localización	23

3.1.3.2.	Teoría de la conectividad	24

3.1.3.3.	Gestión integral de residuos sólidos (GIRS)	24

3.1.7.	Matriz de evaluación de riesgos	30

3.1.7.1.	Carácter del impacto (CA)	30

3.1.7.2.	Tipo o efecto (TI)	31

3.1.7.3.	Magnitud del impacto (MG)	31

3.1.7.4.	Resiliencia (R)	31

3.1.7.5.	Tendencia del impacto (TD)	32

3.1.7.6.	Cobertura o extensión del área de influencia (CO)	32

3.1.7.7.	Permanencia, persistencia o duración (DR)	32

3.1.7.8.	Periodicidad (PR)	33

3.1.7.9.	Recuperabilidad o mitigabilidad (RC)	33

3.1.7.10.	Acumulación y sinergia (A)	33

3.1.7.11.	Probabilidad de ocurrencia (PO)	34

3.1.7.12.	Importancia ambiental (IM)	34

3.1.8.	Marco legal	34

3.1.9.	Marco conceptual	35

4.	CAPITULO: MATERIALES Y MÉTODOS	37

4.1.	Metodologia	38

4.2.	Método	38

5.	CAPITULO: RESULTADOS Y ANÁLISIS	39

5.1.	Identificación de impactos ambientales generados por las PSTRSI	40

5.2.	Valoración del riesgo del impacto generado por las PSTRSI	42

5.3.	Metodologia para la localización de PSTRSI	44

5.3.1.	Definición de criterios ambientales para la localización de PSTRSI	44

5.3.2.	Criterios de ordenamiento territorial para la localización de PSTRSI	45

5.4.	Criterios técnicos en la operación de PSTRSI	46

5.5.	Desarrollo de la metodologia para la localización de PSTRSI	46

5.5.1.	Capacidad.	47

5.5.2.	Uso del suelo.	47

5.5.3.	Disponibilidad de servicios públicos.	47

5.5.4.	Conectividad vial.	48

5.5.5.	Distancia entre la PSTRSI y los centros urbanos.	49

5.5.6.	Dirección de los vientos.	50

5.5.7.	Geoformas del área.	50

5.5.8.	Densidad poblacional en el área.	50

5.5.9.	Incidencia en el tráfico en la vía principal.	51

5.5.10.	Restricciones en la disponibilidad del área.	51

5.5.11.	Metodologia para la localización de PSTRSI	52

6.	CAPITULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	53

6.1.	Conclusiones	54

6.2.	Recomendaciones	54

7.	CAPITULO: ANEXOS	55

8.	CAPITULO: REFERENCIAS	57

8.1.	Referencias	58

Índice de tablas

Tabla 1 Criterios considerados en la localización de infraestructura para la Transferencia de RSU y Tratamiento de RSO	17

Tabla 2 Clasificación sugerida para la clasificación de materiales en PSTRSI	27

Tabla 3 Calificación del carácter del impacto	30

Tabla 4 Calificación del tipo impacto	31

Tabla 5 Calificación de la magnitud del impacto	31

Tabla 6 Calificación de la resiliencia ante el impacto	32

Tabla 7 Calificación de la tendencia del impacto	32

Tabla 8 Calificación de la cobertura del impacto	32

Tabla 9 Calificación de la permanencia o duración del impacto	33

Tabla 10 Calificación de la periodicidad del impacto	33

Tabla 11 Calificación de la recuperabilidad ante el impacto	33

Tabla 12 Calificación de la acumulación y sinergia del impacto	33

Tabla 13 Calificación de la probabilidad de ocurrencia del impacto	34

Tabla 14 Normatividad relacionada con la localización de PSTRSI	34

Tabla 15 Relación de aspectos e impactos ambientales para la construcción de PSTRSI	40

Tabla 16 Relación de aspectos e impactos ambientales para la construcción de PSTRSI	41

Tabla 17 Resumen de la valoración del riesgo asociado a los impactos causados en la construcción y operación de PSTRSI	42

Tabla 18 Clasificación de los riesgos para un proyecto de PSTRSI	43

Tabla 19 Compatibilidad de las áreas en el ordenamiento territorial con la ubicación de PSTRSI	44

Tabla 20 Compatibilidad de las áreas en el ordenamiento territorial con la ubicación de PSTRSI	45

Tabla 21 Clasificación principal de áreas en el ordenamiento territorial	46

Tabla 22 Puntaje para el criterio de capacidad	47

Tabla 23 Puntaje para el criterio de uso de suelo	47

Tabla 24 Puntaje para el criterio de disponibilidad de servicios públicos	47

Tabla 25 Puntaje para el criterio de condiciones de la vía principal	48

Tabla 26 Puntaje para el criterio de condiciones de la vía principal	48

Tabla 27 Puntaje para el criterio de pendiente de la vía principal	48

Tabla 28 Puntaje para el criterio de Condiciones de la vía de aproximación	48

Tabla 29 Puntaje para el criterio de Pendiente de la vía de aproximación	49

Tabla 30 Puntaje para el criterio de Numero de vías de aproximación	49

Tabla 31 Puntaje para el criterio de Numero de vías de aproximación	49

Tabla 32 Puntaje para el criterio de Pendiente promedio del terreno	49

Tabla 33 Puntaje para el criterio de Facilidad para el movimiento de tierras	50

Tabla 34 Puntaje para el criterio de Dirección de los vientos	50

Tabla 35 Puntaje para el criterio de Geoformas del área	50

Tabla 36 Puntaje para el criterio de Densidad poblacional en el área	50

Tabla 37 Puntaje para el criterio de Incidencia en el tráfico en la vía principal	51

Tabla 38 Puntaje para el criterio de Restricciones en la disponibilidad del área	51

Tabla 39 Peso de los criterios empleados en la metodologia para la localización de PSTRSI	52

Tabla 40 Evaluación del impacto ambiental para las etapas de la construcción y operación de PSTRSI	56

# RESUMEN

El Servicio Público de Aseo (SPA), dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), debe garantizar continuidad, calidad y cobertura, favorecer economías de escala y promover el aprovechamiento de los residuos y reduciendo sus impactos en salud y ambiente. El aprovechamiento es una actividad aun por desarrollar dentro de la GIRS, el 50,5 % de los residuos va a disposición final, y donde el 84 % de estos sería valorizable (energía, compostaje, reutilización de materiales). El déficit de plantas selección y transformación de residuos sólidos inorgánicos (PSTRSI) se debe, en parte, a que el ordenamiento territorial no reserva zonas específicas para su instalación. Este trabajo de grado propone criterios y una metodología para localizar dichas plantas, integrándolas al ordenamiento territorial desde el inicio y garantizando tanto los requisitos ambientales como las necesidades técnicas de operación. En el modelo se establecieron seis tipos de criterios: ordenamiento, construcción, operación, viabilidad económica, conectividad vial e impacto ambiental. Donde el impacto ambiental, ordenamiento territorial y aspectos técnicos, con un peso de 16%, 16% y 24% respectivamente, representando en conjunto el 56% del valor total de la evaluación.

Palabras clave: Plantas selección y transformación de residuos sólidos inorgánicos, gestión integral de residuos sólidos, localización

# ABSTRACT

The Public Waste Management Service (SPA), within Integrated Solid Waste Management (ISWM), must guarantee continuity, quality, and coverage, foster economies of scale, and promote waste recycling while reducing its impact on health and the environment. Recycling is an activity yet to be developed within ISWM; 50.5% of waste goes to final disposal, and 84% of this waste is recoverable (energy, composting, and material reuse). The shortage of inorganic solid waste sorting and processing plants (ISWSPs) is due, in part, to the fact that land use planning does not reserve specific areas for their installation. This thesis proposes criteria and a methodology for locating these plants, integrating them into land use planning from the outset and ensuring both environmental requirements and technical operational needs. Six types of criteria were established in the model: planning, construction, operation, economic viability, road connectivity, and environmental impact. Where environmental impact, land use planning, and technical aspects, with a weight of 16%, 16%, and 24% respectively, together represent 56% of the total assessment value.

Key works: Plants for the selection and transformation of inorganic solid waste, comprehensive solid waste management, location

# CAPITULO: GENERALIDADES

# Introducción.

La prestación del servicio público de aseo (SPA), en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), debe garantizar eficiencia para toda la población, entendida en términos de continuidad, calidad y cobertura. Asimismo, ha de propiciar economías de escala, asegurar la participación de los usuarios en la gestión y vigilancia del servicio, consolidar la cultura de “basura cero”, fomentar el aprovechamiento de los residuos y minimizar o mitigar los impactos que su generación ocasiona sobre la salud y el ambiente [1].

La GIRS comprende el conjunto de acciones orientadas a reducir la generación de residuos y a valorizar los que se producen, considerando sus características, volúmenes y procedencia, así como los costos y las alternativas de tratamiento para valorización energética, aprovechamiento y comercialización. También abarca el tratamiento y la disposición final de los residuos no aprovechables [1].

En este contexto, el SPA incluye las actividades de recolección, transporte, barrido, limpieza de vías y espacios públicos, corte de césped, poda de árboles, transferencia, tratamiento, aprovechamiento, disposición final y lavado de áreas públicas [1]. Todas estas labores buscan garantizar la recolección oportuna y el aprovechamiento de los residuos, reduciendo los riesgos para la salud humana y las afectaciones ambientales.

El aprovechamiento es una actividad complementaria del SPA que implica la recolección y el transporte selectivo hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento [1]. No obstante, sigue siendo una de las fases menos desarrolladas: el 50,5 % de los residuos se destina directamente a disposición final, pese a que aproximadamente el 84 % podría valorizarse mediante procesos como la recuperación energética, la transformación de fracciones orgánicas y la reutilización de materiales —papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, entre otros— en los ciclos productivos [2].

No obstante, el número de PSTRSI es reducida en comparación con la cantidad de residuos de este tipo que se generan. Una de las principales causas de esta situación es que los instrumentos de ordenamiento territorial no contemplan de manera específica zonas destinadas para el desarrollo de esta actividad, en las que puedan gestionarse adecuadamente los impactos y requerimientos operativos.

Ante esta problemática, el presente trabajo de grado propone una metodología y un conjunto de criterios para la localización de PSTRSI, con el fin de promover su adecuada incorporación en el proceso de planificación territorial. De este modo, se busca garantizar que desde el inicio se consideren tanto los criterios ambientales como los requerimientos técnicos necesarios para su operación.

# CAPITULO: MARCO METODOLÓGICO

# Antecedentes

Los residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos causan problemas ambientales en áreas urbanas, rurales y especialmente zonas industrializadas, ya que generan un impacto ambiental negativo por la no separación y presentación conjunta de los residuos, haciendo que estos se contaminen y pierdan su potencial aprovechamiento y de esta manera ponen en riesgo la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. La problemática ambiental afecta al hombre y a su entorno de distintas formas, especialmente en los sectores de: salud pública, los recursos naturales renovables y no renovables, la sociedad y la economía; de igual manera, afecta cada uno de los componentes ambientales: el recurso hídrico, el recurso atmosférico, el recurso suelo y el paisaje [1].

La maximización del aprovechamiento de los residuos generados y en consecuencia la minimización de las basuras contribuye a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de disposición final y reducir los costos del manejo de residuos y producción de nuevos productos, así como reducir la contaminación ambiental al disminuir la cantidad de residuos que van a los sitios de disposición final o que simplemente son dispuestos en cualquier sitio generando contaminación. El aprovechamiento debe realizarse siempre y cuando sea económicamente viable, técnicamente factible y ambientalmente conveniente [2].

Para el año 2022, se encuentran registrados en el sistema Único de Información (SUI) 68.100 recicladores de oficio, reportados por 780 prestadores en formalización. Entre los años 2021 y 2022 se observa un crecimiento del 11,27% que representa un aumento de 6.903 recicladores nuevos inscritos, teniendo en cuenta que para el 2021 se registraron 61.197 recicladores por 677 prestadores. Respecto a los 780 prestadores y el número de recicladores que los conforman, el 41% tiene hasta 50 recicladores, el 24% tienen entre 51 y 100 recicladores, y el 12% tienen entre 101 -150 recicladores [3].

El aprovechamiento se debe prestar de manera integral e implica: i) recolección de residuos aprovechables, ii) transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), iii) la clasificación y pesaje de los residuos en la ECA. Los prestadores de la actividad de aprovechamiento deben operar por lo menos una ECA para poder cumplir con los requisitos de integralidad y estas deben estar registradas en SUI. Para el 2022, se contaba con 2.464 ECA operativas registradas por 1.015 prestadores de los 1.063 prestadores que indicaron cumplir con los requisitos de integralidad. Por otro lado, el 68,06% de las ECA inscritas activas cuentan con una capacidad operativa menor a 300 toneladas-mes, y el 2.88% de las ECA cuentan con una capacidad superior a 1.500 toneladas- mes. Finalmente, el 79% de los municipios en Colombia no cuentan con reporte de toneladas efectivamente aprovechadas, indicando que no hay una prestación formal de la actividad complementaria de aprovechamiento [3].

La infraestructura para el manejo de los residuos sólidos debe considerar: i) Localización, de conformidad con los usos del suelo previsto por las autoridades municipales y contenidos en el Ordenamiento Territorial. ii) No estar localizadas en áreas de influencia de establecimientos educativos, hospitalarios, militares, cuidado de adultos mayores e infantes, entre otros. iii) Fácil acceso a vías arteriales importantes, cerca de medios de transporte secundarios. iv)No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal, ni causar problemas de estética. v) Contar con un sistema de cargue y descargue. vi) Disponer de un sistema alterno para operación en casos de emergencias. vii) Tener un sistema de pesaje según las cantidades de operación. viii) Contar con un sistema de suministro de agua para actividades de limpieza. ix) Reducir los impactos ambientales negativos en la zona de influencia. x) Cumplir con las disposiciones de la normatividad ambiental vigente respecto al control de la contaminación. xi) No generar riesgos a la salud humana. xii) Disponer de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía. xiii) Obtener los permisos correspondientes para la construcción y operación. [4].

Según el plan de manejo ambiental, se identifican como actividades: i) la mitigación del impacto visual mediante jardines, barreras vivas y cerramiento, ii) el control del impacto atmosférico mediante el uso de instalaciones cerradas, iii) el control del impacto producido por lixiviados y aguas residuales de la operación mediante depuración, y iv) la prevención del impacto ambiental por olores ofensivos mediante el análisis previo de la dirección de los vientos dominantes y la distancia a viviendas al origen de la emisión [5].

Además, se deben tener en cuenta otros aspectos para la localización de estaciones de transferencia la pendiente del suelo, la geología del terreno, la distancia a ríos, distancia a aras naturales protegidas, distancia a zonas pobladas, usos del suelo, distancia a instituciones educativas, distancia a centros de salud, distancia a zonas turísticas, distancia al centro de gravedad, distancia a vias, la distancia a la red eléctrica, disponibilidad de servicios públicos [6].

Por otro lado, los planes de manejo ambiental deberán establecer de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad. Adicionalmente, la zona operativa y de almacenamiento de materiales debe ser cubierta y con cerramiento físico con el fin de prevenir o mitigar los impactos sobre el área de influencia. [7].

Estudios de localización de ECA donde declaren criterios y metodologías no se reportan en la literatura, lo anterior debido al incremento acelerado de estas infraestructuras en los últimos años. No obstante, se encuentra un estudio para Gran Canaria en España donde se establece un modelo de decisión multicriterio para la localización de centros de tratamiento de residuos, el modelo matemático computacional analiza la recolección, transporte y tratamiento de residuos, para ello se consideran los centros generadores de residuos y los centros de tratamiento existentes, y se contempla la ubicación de nuevas plantas de tratamiento en ciertas localizaciones seleccionadas en un conjunto de lugares siempre y cuando cumplan criterios económicos, riesgo y equidad sobre la población [8].

No obstante, tanto conceptos técnicos como la literatura científica reportan metodologías para la localización de otras actividades del servicio publico que implican la integración de variables de ordenamiento territorial, el manejo del impacto ambiental y técnicas de la operación para la transferencia de residuos sólidos urbanos (RSU) (residuos mezclados entre orgánicos e inorgánicos) y plantas de tratamiento de residuos sólidos orgánicos (RSO) se resumen a continuación:

Tabla 1 Criterios considerados en la localización de infraestructura para la Transferencia de RSU y Tratamiento de RSO

| Tipo de Criterio |  | Descripción | Transferencia de RSU | Tratamiento de RSO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenamiento territorial | Usos del suelo | Localización, de conformidad con los usos del suelo previsto por las autoridades municipales y contenidos en el Ordenamiento Territorial. | NR [4] |  |
|  | Restricciones sociales | Restricciones en usos de suelo para realizar actividades docentes, hospitalarios, militares, zonas recreacionales, áreas destinadas a sostener la seguridad alimentaria y otros con cuyas actividades sea incompatible. | NR [4] 0.200 [13] |  |
|  | Restricciones por riesgos ambientales | Restricciones en usos de suelo que hayan identificado la incidencia a amenazas naturales | NR [4] 0.040 [13] | 0.040 [14] |
| Manejo del impacto ambiental | Condiciones meteorológicas | Se prefiere una región de bajas precipitaciones y baja humedad | 0.154 [9] |  |
|  | Contaminación atmosférica | Contaminación atmosférica por material particulado con afectación a la salud del hombre, animales y la fotosíntesis de las plantas. | NR [12] |  |
|  | Contaminación atmosférica | Contaminación atmosférica por los olores ofensivos que pueden causar enfermedades respiratorias y ser desagradables al ser humano. La proliferación de vectores atraídos por la descomposición de la materia orgánica | NR [12] |  |
|  | Contaminación de suelos y el recurso hídrico | Contaminación de suelos y agua subterránea con sustancias de alto contenido de materia orgánica y otros compuestos y contaminación atmosférica por los olores ofensivos generados por los lixiviados. | NR [12] |  |
|  | Dirección de los vientos | Determina la incidencia que puede tener la dirección de los vientos con respecto a las poblaciones cercanas respecto al transporte de material particulado y olores ofensivos. Adicionalmente, contempla el entorno respecto al transporte de la contaminación. | 0.120 [13] | 0.120 [14] |
|  | Afectaciones a la salud de la población | Considera la posible afectación que tendrá la población durante la fase de construcción como en la operación | 0.120 [13] | 0.120 [14] |
| Construcción y Operación | Costos del terreno | Se evitan terrenos en áreas con una alta valoración | 0.170 [11] |  |
|  | Condiciones del suelo y topografía | Relaciona variables que determinan la facilidad con que se puede trabajar el terreno para la construcción de la infraestructura como pendiente y tipo de suelo | 0.080 [13] | 0.040 [14] |
|  | Existencia de servicios públicos | Relacionado si el predio tiene acometidas de acueducto, alcantarillado y energía o si es posible la expansión de los acueductos, alcantarillados y tendidos eléctricos | 0.154 [9] 0.15 [10] 0.280 [11] 0.040 [13] | 0.040 [14] |
|  | Equidistancia a los generadores | Relaciona los costos de transporte para llevar los residuos sólidos desde distintos municipios hasta la infraestructura proyectada | 0.040 [13] |  |
|  | Cercanía al mercado de consumo | Cercana al área urbana generadora de residuos donde los costos de transporte no son altos y la entrega rápida, como la adquisición de material para construir y operar la planta es factible | 0.077 [9] 0,25 [10] |  |
|  | Disponibilidad de materia prima | Relacionados con los residuos sólidos requeridos para la operación de la planta | 0.307 [9] 0.40 [10] 0.170 [11] |  |
|  | Facilidad de acceso | Se requiere de un predio bien conectado por vias pavimentadas que faciliten la llegada de los residuos y con menor afectación en el tráfico vehicular y el vehículo | 0.20 [10] 0.110 [11] 0.240 [13] | 0.320 [13] |
|  | Disponibilidad de mano de obra | Relacionado con la presencia de mano de obra que se emplearía en la actividad | 0.231 [9] 0.110 [11] |  |
|  | Áreas para la instalación | La oferta de terrenos industriales que actualmente se encuentran disponibles y en venta | 0.140 [11] 0.120 [13] | 0.240 [14] |
|  | Espacio para la expansión | Relacionado con el área disponible en el predio para ser utilizada en expansiones de esta para tender una mayor demanda de residuos | 0.077 [9] |  |

Fuente: propia

# Problema de investigación

La localización de las PSTRSI en el marco de la gestión integral está determinada por el sistema de costos de transporte del servicio público de aseo, siendo un modelo por el cual debe optar un municipio y obedece a una función de mínimo costo, donde los sitios no pueden estar lejos del punto de generación (ciudades).

A diferencia de otro tipo de infraestructura del servicio público de aseo, estas infraestructuras pueden estar localizadas en la zona urbana en áreas donde el uso de suelo sea con fines industriales. No obstante, la infraestructura colombiana para la realización de la selección y transformación del material es muy incipiente respecto a otros países según su organización, procesos, equipos empleados [15].

Las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) en el contexto colombiano realiza el acopio de residuos transportados por rutas selectivas y recicladores de oficio, la infraestructura y maquinaria empleada solo permite el compactado y enfardado de los residuos. En este sentido, a los residuos se les da una mínima transformación para aumentar su valor y posteriormente comercializados a las empresas transformadoras de estas materias primas [15].

Según el informe sectorial de la actividad de aprovechamiento, se presentó un incremento en el número de ECAs entre el 2016 y el 2020 del 103%, el 70 % indica que cuenta con concepto de uso de suelo compatible con la actividad, y el 35% no cuenta con algún tipo de aval ambiental, y la gran mayoría su capacidad operativa es < 300Ton mes (donde se encuentra 1110 ECAS correspondiente al 69% del total). Y solo el 20% de los prestadores reporta el balance de masas por año al Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) [15].

La ubicación de las ECAs se ha dado de forma desordenada en el territorio, siguiendo el principio de la cobertura del territorio y la competencia (ubicar en las zonas donde no se encuentra una competencia directa o esta es mínima, y donde existe la fuente del material de trabajo), llevando a problemas de inseguridad, salubridad, retraso tecnológico, actos delictivos y estigmatización social (dada las dinámicas de desempleo, segregación y recepción de migrantes y población en extrema pobreza). El motor de esta ubicación ha sido los actores con grandes capitales económicos para la compra, tratamiento y reutilización de los materiales aprovechables [15].

En este sentido, no se tienen parámetros claros para la localización las PSTRSI, conllevando a impactos ambientales y sociales, el retraso en el desarrollo de la gestión integral de residuos sólidos (GIRS). Por lo tanto, la propuesta de trabajo de grado parte de la pregunta de investigación ¿Cuáles son los criterios y metodología para la localización de PSTRSI fundamentado en el impacto ambiental, el ordenamiento territorial y los criterios técnicos de operación?

.

# Justificación

El desarrollo de una metodologia para la localización de PSTRSI que considere los criterios de impacto ambiental, ordenamiento territorial y técnicos contribuirá a fortalecer y dinamizar la toma de decisiones iniciales según la viabilidad económica del modelo de gestión de residuos sólidos que se adopte por la administración pública y el control ambiental por la autoridad ambiental competente.

La toma de decisiones por las autoridades gubernamentales también incide en el bienestar social, ya que al garantizar el menor impacto ambiental posible generado redunda en tener una mejor calidad ambiental y por ende una calidad de vida desde el punto de vista de la salud física y mental de la población que pudiera estar afectada por las PSTRSI.

Adicionalmente, la metodologia y criterios que puedan plantearse son el primer paso antes de ser modelados por medio de análisis territoriales mediante el uso de SIG, y una vez estos se hayan dado validaran la aplicación el proceso de jerarquía analítica para priorizar criterios y modelo aritmético ponderado para atribuir pesos de evaluación de dichos criterios.

Por tal razón, la construcción de esta metodologia y criterios permitirá dar herramientas de juicio a los entes gubernamentales para definir áreas para la localización de PSTRSI y no de forma genérica para la prestación de servicios públicos y de saneamiento, donde la GIRS es uno de ellos y dentro de esta la selección y transformación es una de las actividades del servicio público de aseo.

# Objetivo general

Establecer los criterios y metodología para la localización de PSTRSI fundamentado en el impacto ambiental, el ordenamiento territorial y los criterios técnicos de operación.

# Objetivos específicos

- Identificar los impactos ambientales generados por las PSTRSI mediante la matriz de aspectos ambientales generados en las etapas de construcción y operación para la posterior valoración

- Valorar la importancia de cada impacto generado por las PSTRSI mediante la matriz de evaluación de riesgos de Vicente Conesa Fernández-Vítora para identificación de su aporte al modelo de evaluación.

- Desarrollar una metodologia para la localización de PSTRSI basado en un modelo aritmético ponderado con el fin de integrar la importancia de los criterios de impacto ambiental, ordenamiento territorial y técnicos.

# CAPITULO: MARCO TEÓRICO

# Marco teórico

# Marco geográfico

El trabajo de grado no comprende un marco geográfico especifico, puesto que es una propuesta de criterios y metodologia para la ubicación de PSTRSI, la cual sigue un modelo matemático que puede ser aplicado en cualquier territorio. Los criterios y ponderaciones son recogidas de la literatura académica y científica que va de lo nacional o internacional, y que puede ser ajustado según las normativas del área de estudio.

# Marcho histórico

Las PSTRSI es una infraestructura ubicua, que se ha desarrollado a la par del desarrollo de la sociedad moderna en relación con la atención de los residuos sólidos. Sin embargo, la literatura no ofrece antecedentes sobre la metodologia para la ubicación de esta infraestructura para la GIRS.

No obstante, la propuesta de la metodologia trae como fundamento la desarrollada por el Decreto 838 de 2005, emitida por la Republica de Colombia y por el cual se establece el procedimiento, criterios, metodología, prohibiciones y restricciones para la localización de áreas para la disposición final de residuos sólidos (rellenos sanitarios). Esta metodologia ha sido el derrotero para hacer los estudios de localización de rellenos sanitarios mas no se ha extrapolado a otras infraestructuras de los servicios públicos de aseo.

# Marco teórico

El marco teórico lo comprenden tres grandes teorías que se articulan respecto al tema central de la localización de PSTRSI, siendo estos la teoría de la localización desde el punto de vista industrial, la teoría de la conectividad desde una postura geográfica y la gestión integral de residuos sólidos desde el ámbito ambiental y del saneamiento básico, dichas teorías se explican a continuación.

# Teoría de la localización

Desde un punto de vista industrial, la localización de actividades económicas depende de la localización de un punto donde se minimice el valor promedio de transporte, y que por ende redujera el valor de producción [17], para ello se plantearon cuatro factores fundamentales para el desarrollo de cualquier planta industrial, la distancia a los recursos naturales, la distancia al mercado, los costos de mano de obra y las economías de aglomeración, los últimos dos dependientes de decisiones políticas, además predice si la proximidad de la industria será respecto al mercado o al recurso. [18].

# Teoría de la conectividad

En un principio, la planificación estuvo dirigida a satisfacer necesidades físicas específicas y por tal razón estaba limitada a dichas necesidades. No obstante, con el tiempo la forma de concebir la planificación asumió que esta no debería tener fronteras y estaba sujeta a la demanda de bienes y servicios en expansión. Por lo tanto, la nueva forma de concebir la planificación regional se basó en dos dimensiones, la primera partiendo desde la organización espacial (enfocada en el urbanismo, la localización de los centros productivos y la creación de relaciones entre las ciudades) y la segunda destinada al desarrollo de las regiones atrasadas [19]

En este sentido, el proceso ordenamiento del territorio en función de la generación de bienes y servicios genera una red constituida por nodos, conexiones y una jerarquía de organización. Los nodos son los puntos en donde se encuentra la oferta de bienes y servicios, y donde se desarrolla la actividad humana. Las interconexiones entre las actividades humanas (nodos) constituyen la red, donde sus trayectorias son definidas en función de minimizar la sobrecarga del sistema para conectar y facilitar el flujo de los elementos hasta los nodos o el borde de la región. Finalmente, la red urbana se auto regula creando una jerarquía ordenada de conexiones, se conecta a diferentes niveles de escala desde lo local hasta lo regional, se vuelve múltiplemente conectada pero no caótica al permitir llegar fácilmente a cualquier punto, y preferentemente por muchas y distintas trayectorias [20].

# Gestión integral de residuos sólidos (GIRS)

La GIRS comprende el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables [21].

La GIRS implica la participación de cada actor relacionada con la generación, separación en la fuente, recolección, transporte, transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y con el fin de prevenir, reducir y mitigar las afectaciones al ambiente y la salud humana [22].

Para ello es fundamental minimizar la generación de residuos sólidos, teniendo en cuenta la generación relacionada a la producción de bienes y servicios y al consumo responsable de los usuarios. Posteriormente, se debe aumentar la reutilización y el reciclaje de los residuos sólidos. Y finalmente, mejorar las tecnologías y sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos [22].

El servicio público de aseo está definido como: el servicio de recolección municipal de residuos principalmente sólidos y comprende las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos. Además, incluye las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos [23].

La recolección y transporte de residuos para aprovechamiento cómo actividad complementaria del servicio público de aseo. Son el conjunto de actividades complementarias de aseo realizada por la persona prestadora del servicio público, dirigidas a efectuar la recolección de los residuos sólidos de manera separada para su transporte hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o a las plantas de aprovechamiento [24].

Las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) son instalaciones técnicamente diseñadas, destinadas a la clasificación, y pesaje de los residuos sólidos ordinarios aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos [25]. El plástico es clasificado según su tipo y color, lavado, retirado de tapas y etiquetas, peletizado, empacado y almacenado [26]. El vidrio es seleccionado por color, triturado y almacenado [27]. El papel y el cartón es seleccionado según su tipo, prensado y almacenado [28]. Los metálicos son seleccionados y de poderse compactar se realiza y se almacenan [29].

    - Tratamiento de los residuos inorgánicos putrescibles en el marco de la GIRS

El sistema de GIRS define como residuo sólido ordinario como aquel que no tiene características peligrosas y que recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo [30]. Asi mismo, el residuo sólido ordinario aprovechable es un material o elemento solido potencialmente aprovechable (tal como plástico, textil, madera, vidrio, cartón, papel, metal) presentado por el usuario para su recolección y transporte tanto por el servicio público de aseo como el prestador de la actividad de aprovechamiento [31].

Para darse el aprovechamiento de un residuo sólido ordinario aprovechable se requiere que previamente exista in tratamiento de estos, siendo una actividad del servicio público de aseo donde se procesan los residuos sólidos mediante operaciones y procesos que transforman las características físicas, biológicas o químicas para potencializar su uso [31].

El aprovechamiento implica la recolección y el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento (ECA) de los residuos sólidos ordinarios aprovechables. Las ECAs se definen como instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería, destinadas a la clasificación, y pesaje de los residuos sólidos ordinarios aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos [21].

No obstante, es importante indicar que las ECAs no logran el aprovechamiento del material, donde estas operativamente realizan las actividades de pesaje, clasificación y tratamiento de los materiales seleccionados, preparando los distintos materiales según las condiciones requeridas por la persona que realiza el aprovechamiento (reincorporación al ciclo de los materiales) y que representan un mayor valor económico para la persona que hizo la selección al proveer un material de mejores características para el proceso.

Los beneficios de la selección selectiva, el tratamiento y aprovechamiento comprenden la reducción de la cantidad de residuos sólidos a disponer, la reducción del impacto ambiental y la recuperación de materiales o recursos valorizados [21].

    - Procesos de las plantas de tratamiento de residuos inorgánicos

El aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos se realiza en las plantas, las cuales comprenden edificios, instalaciones o infraestructura, que son diseñadas y habilitadas para que los residuos provenientes de la recolección del servicio de aseo sean recibidos, manipulados, clasificados, almacenados temporalmente y utilizados en procesos de valorización con el fin de ser transferidos al mercado como producto elaborado o materia prima para nuevos procesos productivos [21], a continuación se describen los principales procesos de una PSTRSI

      - Pesaje

Los residuos entregados son pesados mediante una báscula para determinar la cantidad de materiales que ingresaron y determinar cuántos salen de la instalación con fines de aprovechamiento. [32]

      - Recepción

Se hace en una plataforma ubicada a ras de piso y construida en concreto, A partir de este sitio un cargador toma los residuos para alimentar la tolva de recepción y la cual descarga en cintas transportadoras que llevan los residuos hasta la zona de selección de materiales reciclables según su tipo [32].

      - Selección

La selección de materiales se realiza según los tipos y clases de materiales que se desee recuperar.

Tabla 2 Clasificación sugerida para la clasificación de materiales en PSTRSI

| Tipo de material | Clasificación sugerida |
| --- | --- |
| Vidrio: Clasificación por colores | Claro, Ámbar, Verde, Azul |
| Plástico: Clasificación por resinas | PET o PETE (Tereftalato de polietileno), PE-HD o HDPE (Polietileno de alta densidad), PVC (Policloruro de vinilo), LDPE (Polietileno de baja densidad), PP (Polipropileno), EPS (Poliestireno Expandido). |
| Papel y Cartón: Clasificación por tipo de material | Archivo blanco, Archivo color, Periódico, Cartón corrugado, Plegadiza, Envases Tetrapak |
| Metal: Clasificación por tipo de material | Aluminio, acero inoxidable, cobre, metales no ferrosos, chatarra ferrosa. |

Fuente: [32], [33]

Los residuos que no fueron seleccionados son considerados como rechazos y deben caer al final de la banda transportadora en contenedores. Estos residuos son llevados a disposición final en relleno sanitario o sistemas de aprovechamiento energético [33].

      - Proceso de lavado

Procedimiento que permite remover residuos de bebidas, alimentos y materiales contaminantes (etiquetas, adhesivos, tapas y anillos distinto al material tratado) y otros residuos. La actividad es de importancia porque previene la degradación del material (residuos orgánicos y químicos pueden degradar el material), mala calidad del producto final (mal olor y propiedades físicas que limita sus posibles aplicaciones futuras), daños a la maquinaria (tanto contaminantes abrasivos causan desgaste y daños costosos a equipos como trituradoras, extrusoras y sistemas de filtración, como residuos pegajosos pueden obstruir filtros y boquillas) , ineficiencia del proceso de transformación (causan interrupciones, atascos y menor velocidad de procesamiento, reduciendo la eficiencia de los procesos de aprovechamiento), inviabilidad de los materiales para ciertas aplicaciones (baja calidad del material impide su uso en aplicaciones de alto valor, destinándolos a usos menos exigentes, o haciendo que no sean aptos para los procesos de aprovechamiento y considerándolos un residuo). Esta actividad se aplica principalmente para materiales como el plástico y el vidrio [33].

      - Proceso de triturado

Procedimiento que permite de reducir objetos voluminosos en fragmentos más pequeños, reduciendo su volumen y homogeneizando los materiales, facilitando las actividades posteriores de almacenamiento, transporte, aprovechamiento físico o energético. Esta actividad se aplica principalmente para materiales como el plástico y el vidrio [33].

      - Proceso de extrusado y pelletizado

Procedimiento donde el plástico se calienta y se funde para convertirlo en un líquido viscoso. posteriormente se fuerza a pasar a través de una matriz para formar hebras continuas, luego se hacen pasar por un baño de agua o un sistema de refrigeración por aire para solidificarlos, y finalmente se cortan en gránulos o pellets uniformes con una granuladora. El material generado es que se puedan fundirse y moldearse fácilmente en nuevos productos, reduciendo la necesidad de plástico virgen [33].

      - Proceso de compactado

Procedimiento donde se reduce el volumen de los materiales mediante una presión ejercida estos, expulsando el aire contenido en el material y aumentando la masa por unidad de volumen cuando se alcanza la máxima compresión y generando un material acomodado en forma cúbica. La actividad permite un acomodo eficiente durante el almacenamiento y el transporte, y que se traduce en un menor valor económico invertido en la gestión de estos residuos. Esta actividad se aplica principalmente para materiales como el [33].

      - Proceso de embalaje

El procedimiento sucede inmediatamente después del compactado para evitar procesos de reexpansión o desestabilización del fardo o balas de material compactado, amarrándolas con suncho y grapas plásticos, alambre o plástico flexible según el material. Esta actividad se aplica principalmente para materiales como el papel y cartón, plástico y metales no ferrosos [33].

    - Aspectos para la localización, construcción y operación de PSTRSI

Según la Resolución 799 de 2021 por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, se indican los requisitos para tener en cuenta para las PSTRSI y que se clasifican en criterios de localización, construcción, y operación.

Las consideraciones para la localización deben tener en cuenta el origen de los residuos, las rutas de transporte y vías de acceso a la infraestructura según el tipo de vehículo y la incidencia en el tráfico vehicular. Respecto a la infraestructura se debe cumplir con el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 para estructuras en concreto, acero y mixtas, con el fin de disminuir la vulnerabilidad frente a fenómenos sísmicos. Y para la operación se debe considerar las cantidades de residuos a recibir, el área mínima requerida para garantizar los procesos según el material seleccionado, el almacenamiento en óptimas condiciones del material alistado, las áreas complementarias de tipo administrativo y de manejo ambiental [25].

Por otro lado, las entidades territoriales basados en estudios técnico-científicos deben definir los usos del suelo de su jurisdicción en los planes, esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial según corresponda. [34].

De acuerdo con el licenciamiento ambiental, las Corporaciones Autónomas Regionales, otorgarán o negarán la licencia ambiental para la construcción y operación de PSTRSI cuyo objeto sea el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos mayores o iguales a veinte mil (20.000) toneladas/año, implicando el cumplimiento de las actividades destinadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales generados por el proyecto [35].

# Matriz de evaluación de riesgos

La metodología de evaluación de riesgos de Conesa (1997) corresponde a un método analítico que permite establecer el nivel de importancia ambiental del impacto con base en la matriz RAM (Risk Assessment Matrix); así como la significancia ambiental, entendida como la probabilidad de ocurrencia de cada impacto analizado; resaltando que para la identificación de los impactos, el análisis fue enriquecido mediante la herramienta de “Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciados por Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)” [36].

# Carácter del impacto (CA)

Condición cualitativa que determina el sentido positivo (+) o negativo (-) del cambio producido por una acción del proyecto sobre el ambiente [36].

Tabla 3 Calificación del carácter del impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Positivo | (+) | El impacto produce un efecto benéfico para el elemento ambiental evaluado. |
| Negativo | (-) | El impacto produce un impacto perjudicial para el elemento ambiental evaluado. |

Fuente: [36]

# Tipo o efecto (TI)

Se refiere a la relación causa – efecto, entre el efecto sobre una variable del ecosistema como consecuencia de la ejecución de una actividad [36].

Tabla 4 Calificación del tipo impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Indirecto | 1 | El impacto no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar como consecuencia secundaria por la actividad que se está ejecutando. |
| Directo | 2 | El impacto es consecuencia de la actividad o acción que se está desarrollando. |

Fuente: [36]

# Magnitud del impacto (MG)

Grado de incidencia o trascendencia del impacto sobre el medio; es decir, evalúa la gravedad de las consecuencias de la alteración producida en los elementos de los medios abiótico, biótico y/o socioeconómico del área. Según la magnitud, los impactos se clasifican de la siguiente manera [36].

Tabla 5 Calificación de la magnitud del impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Baja | 1 | Efectos ambientales no significativos, es decir cuando las consecuencias del impacto generan modificaciones mínimas sobre el medio o la comunidad y no tienen consecuencias económicas. |
| Media | 3 | El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo los recursos naturales o la comunidad, pues se generan afectaciones o alteraciones moderadas en el entorno analizado, pudiendo haber pérdida ambiental o económica intermedia. |
| Alta | 6 | El impacto afecta de manera significativa o grave los ecosistemas o el entorno social o causa pérdidas económicas significativas. |

Fuente: [36]

Para los impactos de carácter negativo, la magnitud permite establecer la gravedad o intensidad de la alteración (destrucción) consecuencia de un aspecto ambiental sobre uno o más componentes ambientales del área de influencia. Para los impactos de carácter positivo, la magnitud comprende el grado de incidencia benéfica que presenta un aspecto ambiental. Tiene relación con el nivel de incremento o mejora de los valores socioambientales del entorno [36].

# Resiliencia (R)

Capacidad intrínseca del ecosistema y/o comunidad receptora para absorber, tolerar o asimilar las perturbaciones generadas por el impacto, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad; es decir, pudiendo regresar a su estado original, una vez que la perturbación ha terminado; este criterio tiene niveles de calificación, como se aprecia a continuación [36].

Tabla 6 Calificación de la resiliencia ante el impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Muy tolerante | 1 | El ecosistema y/o la comunidad asimilan rápidamente y en su totalidad los efectos ambientales y/o sociales durante la ejecución de la actividad, desapareciendo las manifestaciones del impacto tan pronto ésta termina. Para los impactos positivos el efecto benéfico que se genera no perdura. |
| Tolerante | 2 | El efecto es asimilado en un periodo mayor de tiempo por el ecosistema y/o la comunidad, sin que este tiempo adicional sea significativo (Aplica para impactos positivos y negativos). |
| Sensible | 3 | El efecto es asimilado parcialmente, el ecosistema y/o la comunidad no se recupera fácilmente quedando pequeñas secuelas o consecuencias del impacto (Aplica para impactos positivos y negativos). |
| Intolerante (muy sensible) | 4 | La manifestación del impacto no desaparece ni es asimilada por el ecosistema y/o la comunidad, los efectos se mantienen latentes sin permitir la recuperación total del ecosistema o dejando secuelas significativas en la comunidad. Los efectos positivos generan secuelas benéficas que perduran con el paso del tiempo. |

Fuente: [36]

# Tendencia del impacto (TD)

Comportamiento o cambio que manifiesta un impacto en la medida que transcurre el tiempo, ya sea en su extensión, intensidad o cualquiera de sus manifestaciones [36].

Tabla 7 Calificación de la tendencia del impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Decreciente | 1 | Los efectos ambientales y/o sociales tienden a desaparecer en la medida que transcurre el tiempo. |
| Estable | 2 | El efecto del impacto se mantiene constante ya sea en los ecosistemas o en la comunidad. |
| Creciente | 3 | El efecto tiende a incrementar la alteración sobre el medio y/o la comunidad; ya sea en extensión, intensidad o cualquiera de sus manifestaciones. |

Fuente: [36]

# Cobertura o extensión del área de influencia (CO)

Área de influencia del impacto, es decir, al área, zona o sector donde tienen manifestación las consecuencias de la actividad evaluada, la escala de calificación se aprecia a continuación [36].

Tabla 8 Calificación de la cobertura del impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Puntual | 1 | Cuando las manifestaciones o alteraciones biofísicas se manifiestan dentro de la instalación, sin salir de ella, en un área inferior a una Ha. (10.000 m2). Socioeconómica y culturalmente, el impacto puede repercutir a nivel predial o unidades familiares. |
| Local | 3 | El impacto desde el punto de vista biofísico se manifiesta dentro o fuera de la instalación, en un área comprendida entre 1.0 y 5.0 Ha. Desde el punto de vista socioeconómico y/o cultural, el impacto puede repercutir a nivel de la unidad territorial (vereda, resguardo o territorio colectivo). |
| Parcial | 6 | Biofísicamente, el impacto se manifiesta dentro o fuera de la instalación, en un área comprendida entre 5.0 y 10.0 Ha. Socioeconómica y culturalmente, el impacto repercute a nivel territorial (regional). |

Fuente: [36]

# Permanencia, persistencia o duración (DR)

Periodo de tiempo en el que el impacto actúa o incide sobre cualquiera de los componentes del medio evaluado, yendo desde impactos fugaces cuyo efecto permanece poco en el tiempo, hasta impactos que perduran en el tiempo, tal como se aprecia en la siguiente escala de valoración [36].

Tabla 9 Calificación de la permanencia o duración del impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Fugaz - esporádico | 1 | Las manifestaciones del impacto tienen una duración inferior a un (1) mes. |
| Temporal - breve | 2 | Las manifestaciones del impacto tienen una duración que oscila entre uno (1) y 12 meses. |
| Frecuente - Prolongado | 3 | Las manifestaciones del impacto tienen una duración de uno (1) a cinco (5) años. |
| Permanente | 4 | Las manifestaciones del impacto permanecen por un periodo mayor a cinco (5) años. |

Fuente: [36]

# Periodicidad (PR)

Frecuencia con que se presenta el efecto o la alteración producida sobre medio evaluado [36].

Tabla 10 Calificación de la periodicidad del impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Irregular | 1 | El impacto se manifiesta esporádicamente e imprevisible durante la ejecución de la actividad. |
| Periódico | 2 | El impacto se manifiesta de forma regular, pero intermitente durante la ejecución de la actividad. |
| Discontinuo | 3 | El impacto se manifiesta de forma irregular a lo largo de la ejecución de la actividad. |
| Continuo | 4 | El impacto se manifiesta constante o permanentemente a lo largo de la ejecución de la actividad. |

Fuente: [36]

# Recuperabilidad o mitigabilidad (RC)

Tiempo que tarda el medio evaluado en retornar a sus condiciones originales, mediante el uso de tecnología y de medidas de recuperación, su escala de calificación se presenta a continuación [36].

Tabla 11 Calificación de la recuperabilidad ante el impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Rápida | 1 | La recuperación se da en un plazo menor a un año. |
| Moderada | 2 | Entre uno y tres años. |
| Lenta | 3 | La recuperación se presenta entre tres y diez años. |
| Irrecuperable | 4 | No hay posibilidades de una recuperación, es decir el impacto generado es residual. |

Fuente: [36]

# Acumulación y sinergia (A)

Incremento progresivo del efecto, o la inclusión de efectos sinérgicos ante el hecho que dos impactos juntos pueden producir una alteración o cambio mayor que la suma de las dos unidades separadas [36].

Tabla 12 Calificación de la acumulación y sinergia del impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Simple | 1 | Impactos que al interactuar con otros impactos no generan nuevos efectos, y el impacto final tiene las mismas características que aquellos que lo originaron. |
| Acumulativo | 4 | Impactos con origen común, cuya temporalidad se ve reflejada en acciones pasadas, presentes y futuras; que al combinarse generan un nuevo impacto, que puede ser de mayor o menor magnitud que los impactos originales, pero son predecibles y controlables. |
| Sinérgico | 6 | Impactos con origen diferente que interactúan y cuya incidencia final es mayor a la suma de los impactos parciales de las modificaciones causadas por cada una de las acciones que lo genera, por lo cual su manejo se hace muy complejos. |

Fuente: [36]

# Probabilidad de ocurrencia (PO)

Posibilidad de que un impacto se presente, para lo cual será de gran utilidad el conocimiento de registros históricos de los impactos presentados durante el desarrollo de las actividades específicas del proyecto [36].

Tabla 13 Calificación de la probabilidad de ocurrencia del impacto

| Calificación | Escala | Significado |
| --- | --- | --- |
| Baja | 1 | Poco probable que ocurra la generación del impacto. |
| Media | 4 | Es posible que se genere el impacto. |
| Alta | 8 | El impacto se generará con un alto nivel de certeza. |

Fuente: [36]

# Importancia ambiental (IM)

Para determinar la importancia ambiental del impacto, se realiza la sumatoria de las calificaciones otorgadas a cada uno de los parámetros para cada impacto identificado, tanto para el escenario sin proyecto, como con proyecto; para ello se aplica la siguiente ecuación [36]

Ecuación 1 Función que determina la Importancia ambiental del impacto

IM = CA × (MG + CO + DR + R + RC + PR + TD + TI + A + PO)

Fuente: [36]

# Marco legal

A continuación, se relaciona la normatividad que será tenida en cuenta en el desarrollo del trabajo de grado.

Tabla 14 Normatividad relacionada con la localización de PSTRSI

| Norma | Entidad | Ámbito que regula | Aplicabilidad al trabajo de grado |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto 1381 de 2024 | República de Colombia | Esquema operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y regularización [31]. | Criterios para tener en cuenta en la operación de PSTRSI |
| Resolución 799 de 2021 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Establece el reglamento del sector de agua potable y saneamiento básico – RAS [29]. | Criterios para tener en cuenta para la localización de plantas de tratamiento desde el punto de vista técnico, operativo y ambiental |
| Decreto 1077 de 2015 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Reglamento del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio [21] | Criterios para la localización de plantas de tratamiento desde el punto de vista técnico, operativo del servicio público de aseo |
| Decreto 1076 de 2015 | Ministro De Ambiente Y Desarrollo Sostenible | Reglamento del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible [26] | Criterios para la localización de plantas de tratamiento desde el punto de vista ambiental según los contenidos de una licencia ambiental |
| Concepto 46831 de 2009 | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico | Concepto sobre la compatibilidad de ubicación en una zona turística/ gastronómica artesanal, con la planta de transferencia de residuos sólidos [4] | Los criterios de uso de suelo estan determinadas por las autoridades territoriales en los documentos relacionados con el ordenamiento territorial |
| Decreto 838 de 2005 | República de Colombia | Procedimiento, criterios, metodología, prohibiciones y restricciones para la localización de áreas para la disposición final de residuos sólidos [16] | Marco metodológico para la selección de criterios y procedimiento de selección de lugares para la infraestructura de las PSTRSI |

Fuente: Autor

# Marco conceptual

La infraestructura del SPA destinada al tratamiento de residuos sólidos urbanos se considera desde una perspectiva ambiental como puntual a gran escala. Esto se debe a que requiere mínimas áreas de terreno para su operación y para el control de los impactos que genera. Por esta razón, su localización debería estar especificada en los PGIRS, los cuales deben contemplar las áreas destinadas a la prestación de servicios públicos, conforme a lo establecido en los documentos de ordenamiento territorial municipal [4].

La localización territorial de la infraestructura destinada SPA y a la consolidación de la GIRS constituye un problema geográfico de alta relevancia práctica y estratégica. Estas instalaciones suelen ser clasificadas como infraestructuras socialmente no deseadas, debido a los impactos negativos que generan sobre el entorno socioambiental, incluyendo riesgos para la salud pública, deterioro del paisaje y pérdida de valor del suelo. En consecuencia, la planificación de su emplazamiento debe sustentarse en herramientas técnicas rigurosas, como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permitan identificar ubicaciones óptimas bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad. Entre estos criterios se destacan la minimización de los costos operativos de transporte y la reducción de externalidades ambientales [28].

La infraestructura del SPA asociada a los puntos de acopio, clasificación, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos sólidos genera impactos directos sobre la comunidad. Entre estos efectos destacan el incremento del tráfico vehicular y el deterioro de la malla vial en las zonas aledañas, condiciones que elevan el riesgo de siniestralidad vial. Asimismo, el manejo de residuos puede producir ruido y emisiones de material particulado, lo cual está vinculado disminución del bienestar de la población vecina y afecciones respiratorias respectivamente [29].

La planificación territorial es un componente clave para promover un crecimiento ordenado que favorezca el equilibrio y la cohesión regional, el uso racional y sostenible de los recursos naturales, así como la prevención y mitigación de impactos ambientales y sociales. En este marco, la zonificación ambiental desempeña un papel estratégico en los procesos de ordenamiento territorial, ya que permite identificar zonas con menor sensibilidad ecológica y condiciones más favorables para la instalación de infraestructuras como plantas de tratamiento de residuos. Para este propósito, se recomienda la aplicación de metodologías de evaluación multicriterio como herramienta eficaz para la toma de decisiones en la localización óptima de infraestructuras asociadas a la GIRS [30].

La orientación del trabajo de grado se centra en el desarrollo de una metodología multicriterio que integre los criterios del ordenamiento territorial y la evaluación del impacto ambiental. Esta metodología combinada con los requerimientos técnicos para la construcción y operación de las PSTRSI busca constituir un instrumento de evaluación territorial que facilite la identificación y selección de áreas idóneas para la localización de esta infraestructura.

# CAPITULO: MATERIALES Y MÉTODOS

# Metodologia

La metodologia se fundamenta en una investigación con enfoque cualitativo, el cual se centra en comprender fenómenos, experiencias, significados y contextos desde una perspectiva más subjetiva y profunda, explorando el "cómo" y el "por qué" de un fenómeno, siendo una investigación es más flexible y que se adapta al contexto de estudio.

En este sentido, las características principales de esta investigación son el tener un enfoque exploratorio puesto que una metodologia para la localización de PSTRSI no ha sido desarrollada, la información se encuentra dispersa en distinto tipo de documentos, para que posteriormente ser analizados de forma inductiva buscando patrones y significados a partir de la información

# Método

Etapa 1: Se identifican las etapas para la construcción y operación de plantas de transferencia de PSTRSI, identificando los aspectos ambientales causantes del impacto ambiental, lo anterior mediante una revisión documental

Etapa 2: Para los distintos impactos ambientales identificados se realiza su valoracion según la matriz de evaluación de riesgos de Vicente Conesa Fernández-Vítora

Etapa 3. Se desarrollará la metodologia para la localización de PSTRSI, agrupando los criterios de impacto ambiental, ordenamiento territorial y técnicos por componentes, se le otorga un peso al componente. Posteriormente a cada componente se le asocia los pesos de los impactos, para posteriormente aplicar el modelo aritmético ponderado y los resultados se escalan en una evaluación de 1000 puntos (ajusta los valores de componentes y subcomponentes de la metodología

.

# CAPITULO: RESULTADOS Y ANÁLISIS

# Identificación de impactos ambientales generados por las PSTRSI

La evaluación de impacto ambiental requiere el análisis de los aspectos e impactos, su valoración de riesgo en las etapas de construcción, operación y abandono del proyecto, razón por la cual se presentan de forma desagregada los impactos por cada etapa para un proyecto PSTRSI.

    - Identificación de etapas, aspectos e impactos ambientales en la construcción de PSTRSI

Según la información secundaria consultada sobre las etapas de la construcción permitió identificar los aspectos ambientales (elementos que interactúan con el ambiente) y los impactos ambientales directos (efectos causados) que se relacionan en la Tabla 15.

Tabla 15 Relación de aspectos e impactos ambientales para la construcción de PSTRSI

| Etapa | Descripción | Aspecto | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza del terreno | Limpiar el terreno, retirando escombros, restos de construcciones o, en el caso de terrenos naturales, la cobertura vegetal y materiales orgánicos no deseados. [24]. | Maquinaria y herramientas para excavación Material particulado Ruido Emisión de gases Residuos de construcción y demolición | Perdida de cobertura vegetal Desplazamiento de fauna Alteración de la estructura del suelo Contaminación atmosférica Contaminación paisajística |
| Nivelación del terreno | Nivelar el terreno cortando las zonas altas y rellenando las bajas hasta lograr una superficie plana y uniforme. [24]. | Maquinaria y herramientas para excavación Material particulado Ruido Emisión de gases Residuos de construcción y demolición | Alteración de la estructura del suelo Contaminación atmosférica Contaminación paisajística |
| Movimiento de tierras para cimentación | Excavación, relleno, transporte y compactación del suelo, basándose en un estudio geotécnico y el uso de maquinaria pesada [24]. | Maquinaria y herramientas para excavación Material particulado Ruido Emisión de gases Residuos de construcción y demolición | Alteración de la estructura del suelo Contaminación atmosférica Contaminación paisajística Contaminación de suelos |
| Cimentación | Construcción del elemento estructural que transfiere las cargas de la edificación al terreno, equilibrando su rigidez con la capacidad del suelo, mediante bases de concreto que soportan la estructura [24]. | Residuos de construcción y demolición | Contaminación paisajística Contaminación de suelos |
| Estructura | Construcción de la estructura, ya sea armada o en acero, es el soporte principal del edificio y debe garantizar resistencia y estabilidad durante la construcción y su uso futuro. [24]. | Residuos de construcción y demolición | Contaminación paisajística Contaminación de suelos |
| Acabados | Dentro de estos se encuentran los acabados en muros y paredes, acabados en pisos, acabados en techos, acabados en carpintería, acabados en exteriores, acabados en instalaciones y acabados en obras de infraestructura [24]. | Material particulado Ruido Residuos de construcción y demolición | Contaminación atmosférica Contaminación paisajística Contaminación de suelos |

Fuente: El Autor

De acuerdo con la Tabla 15, se identifica que los principales impactos generados en la etapa de construcción de PSTRSI se relacionan con la alteración del paisaje por tratarse de una infraestructura distinta a lo que se encontraba previamente. Asi mismo, la obra civil trae consigo la generación de contaminación atmosférica caracterizada por emisiones, material particulado y ruido.

    - Identificación de etapas, aspectos e impactos ambientales en la en la operación de PSTRSI

Según la información secundaria consultada sobre las etapas de la operación de PSTRSI se identifican los aspectos ambientales (elementos que interactúan con el ambiente) y los impactos ambientales directos (efectos causados) que se relacionan en la Tabla 16.

Tabla 16 Relación de aspectos e impactos ambientales para la construcción de PSTRSI

| Etapa | Descripción | Aspecto | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro y pesaje | Los vehículos recolectores se registran en una bitácora electrónica al ingresar y salir de la PSTRSI, consignando datos como fecha, operador, placas, municipio, tipo y cantidad de residuos según pesaje en báscula [33]. | Generación de ruido Generación de MP Emisiones COV, NOx y SOx | Contaminación atmosférica |
| Descarga de residuos | La descarga se realiza en una plataforma de concreto a nivel del suelo, desde donde un cargador transfiere los residuos a la tolva y cintas transportadoras que los conducen a la zona de selección. El área debe estar cubierta o protegida para evitar la dispersión de residuos livianos y partículas [33]. | Generación de MP Emisiones COV, NOx y SOx | Contaminación atmosférica |
| Separación y clasificación | La separación y clasificación de materiales se realiza manualmente por operarios capacitados a partir de bandas transportadoras, depositando los residuos seleccionados en contenedores o en una segunda banda para su transformación [33]. | Generación de ruido | Contaminación atmosférica |
| Transformación | Los residuos se someten a operaciones unitarias para mejorar su calidad y valor, como lavado, triturado, extrusado, compactado y embalado, según el tipo de material [33]. | Generación de ruido Generación de MP | Contaminación atmosférica |
| Embalaje | El embalaje evita la reexpansión del material compactado, facilita su organización y maximiza la capacidad de transporte, reduciendo costos logísticos [33]. | Generación de ruido | Contaminación atmosférica |

Fuente: El Autor

De acuerdo con la Tabla 16, se identifica que los principales impactos generados en la etapa de operación de PSTRSI se relacionan con la contaminación atmosférica, siendo sus principales aspectos emisiones, material particulado y el ruido. El material particulado y ruido se asocian principalmente a las operaciones unitarias de residuos sólidos de lavado, triturado, extrusado, compactado y embalado.

  - Valoración del riesgo del impacto generado por las PSTRSI

Según la metodologia Vicente Conesa Fernández-Vítora los resultados se la valoración del riesgo asociado a la construcción y operación de PSTRSI se muestran en el Anexo 1.

Para los proyectos del SPA de PSTRSI, la etapa de construcción es más impactantes con una valoración de – 377, y la segunda es la operación con una valoración de – 221, Tabla 17. El componente socio- económico y cultural es el más afectado con una valoración de riesgo de -256, seguido del componente físico con una valoración de riesgo de -222 y el componente biológico con una valoración de riesgo de-64. Específicamente los elementos más afectados son las comunidades y actividades económicas con una valoración de riesgo de -138, el servicio de infraestructura con una valoración de riesgo de -118, el recurso suelo con una valoración de riesgo de – 102, y el recurso atmosférico con una valoración de riesgo de – 86. Los elementos mencionados concentran el 74% del riesgo asociado a las PSTRSI, Tabla 17.

Tabla 17 Resumen de la valoración del riesgo asociado a los impactos causados en la construcción y operación de PSTRSI

| Componente del ambiente | Elementos del ambiente | Impacto especifico | Riesgo en construcción | Riesgo en operación | Riesgo total del proyecto |  | Riesgo por elemento |  | Riesgo por componente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | 1. Recurso suelo | Cambio de la estructura del suelo | -24 | 0 | -24 | 4% | -102 | 17% | -222 | 37% |
|  |  | Erosión | -21 | 0 | -21 | 4% |  |  |  |  |
|  |  | Compactación | -21 | 0 | -21 | 4% |  |  |  |  |
|  |  | Alteración del paisaje | -36 | 0 | -36 | 6% |  |  |  |  |
|  | 2. Recurso hídrico | Aumento de SS en los cuerpos superficiales | -11 | -11 | -22 | 4% | -34 | 6% |  |  |
|  |  | Cambio en la hidrogeología local | -12 | 0 | -12 | 2% |  |  |  |  |
|  | 3. Recurso atmosférico | Contaminación atmosférica | -26 | -26 | -52 | 9% | -86 | 14% |  |  |
|  |  | Generación de ruido | -23 | -11 | -34 | 6% |  |  |  |  |
| Biológico | 4. Flora | Perdida de cobertura vegetal | -16 | 0 | -16 | 3% | -32 | 5% | -64 | 11% |
|  |  | Perdida de cobertura forestal | -16 | 0 | -16 | 3% |  |  |  |  |
|  | 5. Fauna | Desplazamiento de aves | -16 | 0 | -16 | 3% | -32 | 5% |  |  |
|  |  | Desplazamiento de animales terrestres | -16 | 0 | -16 | 3% |  |  |  |  |
| Socio- económico y cultural | 6. Comunidades y actividades económicas | Afectación a la percepción del paisaje | -31 | -33 | -64 | 11% | -138 | 23% | -256 | 43% |
|  |  | Afectación a la salud | -15 | -16 | -31 | 5% |  |  |  |  |
|  |  | Generación de empleo | 4 | 4 | 8 | -1% |  |  |  |  |
|  |  | Conflictos con la comunidad | -19 | -32 | -51 | 9% |  |  |  |  |
|  | 7. Servicios e infraestructura | Trafico vial | -29 | -37 | -66 | 11% | -118 | 20% |  |  |
|  |  | Consumo de agua | -12 | -14 | -26 | 4% |  |  |  |  |
|  |  | Consumo de energía | -12 | -14 | -26 | 4% |  |  |  |  |
| Ecológico | 8. Uso del suelo | Cambios en el uso de suelo | -25 | -31 | -56 | 9% | -56 | 9% | -56 | 9% |
| Totales según la valoración de riesgo y en porcentaje |  |  | -377 | -221 | -598 | 100% | -598 | 100% | -598 | 100% |
| Totales según la valoración de riesgo por etapa del proyecto |  |  | 63% | 37% |  |  |  |  |  |  |

Fuente: El autor

Teniendo en cuenta el rango de 0 a -66 de la valoración del riesgo de los impactos, se establecieron cinco rangos de riesgo, bajo de 0 a - 13, medio bajo de - 14 a - 26, medio de -27 a - 40, medio alto de - 41 a - 53, y alto de - 54 a - 66, donde se tiene un (1) impacto de riesgo bajo, diez (10) con de riesgo medio bajo, tres (3) con riesgo medio, dos (2) con riesgo medio alto, y tres (3) con riesgo alto, Tabla XXI.

Tabla 18 Clasificación de los riesgos para un proyecto de PSTRSI

| Rango | Impacto | Importancia |
| --- | --- | --- |
| Bajo (0 a -13) | Cambio en la hidrogeología local | -12 |
| Medio bajo (-14 a -26) | Perdida de cobertura vegetal | -16 |
|  | Perdida de cobertura forestal | -16 |
|  | Desplazamiento de aves | -16 |
|  | Desplazamiento de animales terrestres | -16 |
|  | Erosión | -21 |
|  | Compactación | -21 |
|  | Aumento de solidos Suspendidos en los cuerpos superficiales | -22 |
|  | Cambio de la estructura del suelo | -24 |
|  | Consumo de agua | -26 |
|  | Consumo de energía | -26 |
| Medio (-27 a -40) | Afectación a la salud | -31 |
|  | Generación de ruido | -34 |
|  | Alteración del paisaje | -36 |
| Medio alto (-41 a -53) | Conflictos con la comunidad | -51 |
|  | Contaminación atmosférica | -52 |
| Alto (-54 a -66) | Cambios en el uso de suelo | -56 |
|  | Afectación a la percepción del paisaje | -64 |
|  | Trafico vial | -66 |

Fuente: El Autor

Los impactos más significativos se asocian a la percepción del paisaje puesto que la PSTRSI son una infraestructura industrial distinta a las existentes en la zona y que dependerá del grado de industrialización de esta. Si se trata de un espacio rural el cambio es más significativo por la transformación que sufre para la construcción de la planta y si esta se ubica en un sector industrial su impacto será menor ya que guarda cierto parecido al entorno. Y de acuerdo con lo anterior el emplazamiento PSTRSI puede plantear cambios en el uso de suelo de forma permanente.

Por otro lado, el tráfico vial es también un impacto significativo por el aumento de la movilidad de vehículos pesados, lo que reduce la velocidad media, deterioro de la malla vial, aumento de los accidentes vehiculares, y generación de ruido, y causando molestia tanto a peatones como conductores que transitan por la zona.

La contaminación atmosférica es un impacto ambiental generado en la construcción y en la operación de PSTRSI, durante la etapa de construcción la generación de ruido y emisión MP, COV, NOx y Sox no se puede evitar, difícilmente se puede reducir y controlar por estar en un espacio abierto. No obstante, la generación de ruido y emisión MP durante la operación es fácilmente controlable ya que se genera al interior de la instalación de la planta, donde hay un sistema de ventilación con unidades de control de la calidad de aire para MP. Asi mismo, el diseño de la planta y los materiales usados pueden absorber de ruido reducen la contaminación auditiva hacia el exterior.

# Metodologia para la localización de PSTRSI

La metodologia comprende definir los criterios ambientales, de ordenamiento territorial y técnico operativos para desarrollar el sistema de ponderación de variables como se describe a continuación.

# Definición de criterios ambientales para la localización de PSTRSI

Los criterios para tener en cuenta en la localización de las PSTRSI se derivan de la evaluación del riesgo para las etapas de la construcción y operación de estas de la siguiente forma:

Tabla 19 Compatibilidad de las áreas en el ordenamiento territorial con la ubicación de PSTRSI

| Impacto | Criterios por considerar |
| --- | --- |
| Afectación a la salud | Considerar densidad poblacional para reducir la incidencia en la población, asi como la distancia a centros poblados para minimizar el impacto y la dirección del viento para que la contaminación no llegue a centros poblados. |
| Generación de ruido |  |
| Contaminación atmosférica |  |
| Alteración del paisaje | Considerar el uso actual del suelo y coberturas para identificar zonas degradadas y de baja transformación del ambiente y evitar zonas alto valor ambiental. Asi mismo se considerará la densidad poblacional para reducir la incidencia en la población |
| Afectación a la percepción del paisaje |  |
| Cambios en el uso de suelo |  |
| Conflictos con la comunidad | Considerar los parámetros de conectividad vial, que reduzcan las molestias en la población y el riesgo vial |
| Trafico vial |  |

Fuente: El Autor

En este sentido los impactos relacionados con la contaminación atmosférica, la afectación al paisaje y el trafico vial son considerados criterios para tener en cuenta en la localización de PSTRSI, ya que se pueden asociar a variables territoriales que pueden reducir la afectación generada y cubriendo los impactos más relevantes.

# Criterios de ordenamiento territorial para la localización de PSTRSI

En atención a la solicitud contenida en el Radicado No. 2020ER0028415, relacionada con los usos del suelo —principal, compatible, condicionado o prohibido— aplicables a la infraestructura de servicios, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señala que corresponde a las entidades territoriales la facultad de definir dichos usos dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial. En estos instrumentos de planificación se establecen los criterios y condiciones para la ubicación, identificación y caracterización de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, tales como la disposición y tratamiento de residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos [4].

En la Tabla XXII se muestran las categorías principales de áreas del ordenamiento territorial, donde las áreas incompatibles imposibilitan cualquier actividad distinta a la original, las áreas restrictivas dependerán de la magnitud del proyecto, su impacto, el riesgo y que no se encuentre otra opción disponible y las áreas compatibles son aquellas que previamente bajo estudios técnico-científicos ya fueron priorizadas para la prestación de servicios públicos.

Tabla 20 Compatibilidad de las áreas en el ordenamiento territorial con la ubicación de PSTRSI

| Áreas | Descripción | Compatibilidad |
| --- | --- | --- |
| Conservación y protección ambiental | Áreas protegidas públicas y privadas, así como las áreas de interés estratégico que contienen el sistema hidrográfico, el sistema orográfico, y los elementos estructurantes de la red de conectividad ecológica, [37]. | Incompatible |
| Protección para la producción | Áreas destinadas a la producción o de explotación de recursos naturales, correspondientes a: forestal productor, agroforestal, agropecuario, agrícola, áreas mineras en transición, [37]. | Restrictivos |
| Patrimonio cultural | Sitios históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declaradas bienes de interés cultural, [37]. | Incompatible |
| Sistema de servicios públicos domiciliarios | Áreas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios, acueductos veredales y centros de acopio, [37]. | Compatible |
| Amenaza y Riesgo | Áreas de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales y las áreas de riesgo clasificadas como de alto riesgo no mitigable, así como las áreas con condiciones de riesgo, [37]. | Restrictivos |

Fuente: El Autor

Dado lo anterior, se identifica como parámetro los usos de suelo, partiendo de lo establecido en el ordenamiento territorial y que por ende establece prioridades para el desarrollo de actividades en armonía con el territorio.

# Criterios técnicos en la operación de PSTRSI

Los criterios técnico-operativos para la localización y el diseño de las PSTRSI son de cuatro tipos, siendo estos: de capacidad, de equipamiento, de seguridad y ambientales, Tabla XXIII.

Tabla 21 Clasificación principal de áreas en el ordenamiento territorial

| Criterio | Requerimiento |
| --- | --- |
| Capacidad de número de vehículos | Se debe estimar el área necesaria para la aproximación, maniobra y salida de vehículos según la proyección máxima de operación de la PSTRSI. Cada vehículo requiere 150 m², con dos carriles de acceso (uno operativo y otro de contingencia), y un área de maniobra también de 150 m². Estas zonas deben estar pavimentadas, señalizadas y diseñadas para soportar camiones cargados, sin necesidad de cubierta, incorporando manejo paisajístico para mitigar impactos visuales y emisiones. |
| Equipamiento | El equipamiento incluye el sistema de pesado, los servicios públicos y el sistema de comunicaciones. Para optimizar los procesos se requiere una tolva ampliada, banda transportadora (50 m²) y equipos para lavado, triturado, extrusado, compactado y embalado. Las áreas de descarga y transformación deben estar cubiertas, contar con ventilación forzada, iluminación, control de material liviano y particulado, así como un sistema de control de vectores. |
| Seguridad | Se debe garantizar la seguridad en la descarga y evacuación de residuos, controlando vehículos, operarios y maquinaria; contar con un sistema de prevención y atención de incendios; asegurar el mantenimiento oportuno de equipos; restringir el acceso a personal autorizado y evitar el ingreso de animales a la planta. |
| Control de impactos ambientales | Los criterios ambientales se enfocan en controlar el material particulado, el ruido y la contaminación visual, mediante ventilación filtrada interna y barreras vivas en el perímetro externo. |

Fuente: [38]

Los criterios técnicos – operativos señalan que se requiere suficiente espacio tanto para el movimiento vehicular al interior de la planta como para la selección, transformación y alistamiento de material. Asi mismo, las instalaciones de SPA también requieren áreas complementarias que consideran el manejo ambiental, actividades administrativas, de bienestar laboral, saneamiento básico y mantenimiento.

# Desarrollo de la metodologia para la localización de PSTRSI

Para la ubicación de posibles áreas para el emplazamiento de las PSTRSI, se propone metodologia evaluación con una base de mil (1000) puntos, doce cada uno los siguientes criterios se evalúa según su importancia según el proyecto, siendo estos:

# Capacidad.

El área debe ser suficiente para permitir que en la vida útil del proyecto permita la operación respecto a las áreas de recepción y salida de vehículos. La proyección de áreas debe considerar los residuos a transformar en un horizonte de treinta (30) años por los municipios según la distancia a los municipios a atender.

Tabla 22 Puntaje para el criterio de capacidad

| Capacidad | Calificación |
| --- | --- |
| Igual o menor a 0,5 veces la producción de residuos | 0 puntos |
| Entre más de 0,5 veces y 1 vez la producción de residuos | 60 puntos |
| Entre más de 1 vez y 1,5 veces la producción de residuos | 80 puntos |
| Entre más de 1,5 veces y 2 veces la producción de residuos | 100 puntos |
| Mayor a 2 veces la producción de residuos | 120 puntos |

Fuente: El autor

# Uso del suelo.

Teniendo en cuenta las actividades actuales o futuras, se debe considerar su impacto ambiental, socio cultural y económico considerando el ordenamiento territorial.

Tabla 23 Puntaje para el criterio de uso de suelo

| Uso del suelo | Calificación |
| --- | --- |
| Áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural. | 0 puntos |
| Áreas de conservación y protección ambiental | 0 puntos |
| Áreas de protección para la producción | 20 puntos |
| Otras áreas rurales | 40 puntos |
| Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios | 120 puntos |

Fuente: El autor

# Disponibilidad de servicios públicos.

Evalúa la disponibilidad de servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado y comunicaciones) requerida para la prestación de un servicio eficiente por parte de las PSTRSI.

Tabla 24 Puntaje para el criterio de disponibilidad de servicios públicos

| Disponibilidad de servicios públicos | Calificación |
| --- | --- |
| No tiene el acceso a servicios públicos | 0 puntos |
| Tiene conexión a energía eléctrica o tiene su propio sistema de autoabastecimiento | 60 puntos |
| Tiene conexión a energía eléctrica o tiene su propio sistema de autoabastecimiento y 1 servicio público adicional sea acueducto, alcantarillado, o telecomunicaciones | 80 puntos |
| Tiene conexión a energía eléctrica o tiene su propio sistema de autoabastecimiento y 2 servicio públicos adicionales entre acueducto, alcantarillado, o telecomunicaciones | 100 puntos |
| Tiene conexión a energía eléctrica o tiene su propio sistema de autoabastecimiento y a acueducto, alcantarillado, o telecomunicaciones | 120 puntos |

Fuente: El autor

# Conectividad vial.

Las distintas infraestructuras del servicio público de aseo dependen de la conectividad vial porque esta determina el flujo de residuos a destino, en tiempos y en condiciones que no desgasten los vehículos. Dentro de los criterios se tiene tipo y condiciones tanto de la vía principal como vía de aproximación, la pendiente de la vía principal y de la vía de aproximación, numero de vias de aproximación.

Tabla 25 Puntaje para el criterio de condiciones de la vía principal

| Tipo de la vía principal | Calificación |
| --- | --- |
| Terciaria (vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí) [30] | 10 puntos |
| Secundaria (vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria) [30] | 20 puntos |
| Primaria (troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país) [30] | 40 puntos |

Fuente: El autor

Tabla 26 Puntaje para el criterio de condiciones de la vía principal

| Condiciones de la vía principal | Calificación |
| --- | --- |
| Sin pavimentar | 0 puntos |
| Pavimentada en mal estado | 10 puntos |
| Pavimentada en regular estado | 20 puntos |
| Pavimentada en buen estado | 40 puntos |

Fuente: El autor

Tabla 27 Puntaje para el criterio de pendiente de la vía principal

| Pendiente de la vía principal | Calificación |
| --- | --- |
| Terreno escarpado (Tiene pendientes transversales al eje de la vía generalmente superiores a cuarenta grados (40°)) [30] | 0 puntos |
| Terreno montañoso (Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre trece y cuarenta grados (13° - 40°) y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%)) [30] | 10 puntos |
| Terreno ondulado (Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre seis y trece grados (6° - 13°) y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%)) [30] | 20 puntos |
| Terreno plano (Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores de cinco grados (5°) y sus pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por ciento (3%)) [30] | 40 puntos |

Fuente: El autor

Tabla 28 Puntaje para el criterio de Condiciones de la vía de aproximación

| Condiciones de la vía de aproximación | Calificación |
| --- | --- |
| Sin pavimentar | 0 puntos |
| Pavimentada en mal estado | 10 puntos |
| Pavimentada en regular estado | 20 puntos |
| Pavimentada en buen estado | 40 puntos |

Fuente: El autor

Tabla 29 Puntaje para el criterio de Pendiente de la vía de aproximación

| Pendiente de la vía de aproximación | Calificación |
| --- | --- |
| Terreno escarpado (Tiene pendientes transversales al eje de la vía generalmente superiores a cuarenta grados (40°) [30] | 0 puntos |
| Terreno montañoso (Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre trece y cuarenta grados (13° - 40°) y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%)) [30] | 10 puntos |
| Terreno ondulado (Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre seis y trece grados (6° - 13°) y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%)) [30] | 20 puntos |
| Terreno plano (Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores de cinco grados (5°) y sus pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por ciento (3%)) [30] | 40 puntos |

Fuente: El autor

Tabla 30 Puntaje para el criterio de Numero de vías de aproximación

| Número de vías de aproximación | Calificación |
| --- | --- |
| No hay vias | 0 puntos |
| 1 vía | 10 puntos |
| 2 vías | 20 puntos |
| 3 o más vías | 40 puntos |

Fuente: El autor

# Distancia entre la PSTRSI y los centros urbanos.

Criterio que se relaciona con los costos de transporte para llevar los residuos sólidos desde el municipio hasta la PSTRSI.

Tabla 31 Puntaje para el criterio de Numero de vías de aproximación

| Distancia entre la estación el municipio y la PSTRSI | Calificación |
| --- | --- |
| Mas de 10 kilómetros | 0 puntos |
| Entre 6,1 a 8 kilómetros | 60 puntos |
| Entre 4,1 a 6 kilómetros | 80 puntos |
| Entre 2,1 a 4 kilómetros | 100 puntos |
| Menor a 2 kilómetros | 120 puntos |

Fuente: El autor

Condiciones del suelo y topografía: Este parámetro indica la facilidad con que se puede trabajar el terreno para la construcción de la PSTRSI. Dentro de los criterios se tiene la pendiente promedio del terreno y la facilidad para el movimiento de tierras.

Tabla 32 Puntaje para el criterio de Pendiente promedio del terreno

| Pendiente promedio del terreno | Calificación |
| --- | --- |
| Mas de 8% | 0 puntos |
| Entre 6,1% y 8% | 10 puntos |
| Entre 4,1% y 6% | 20 puntos |
| Entre 2,1% y 4% | 30 puntos |
| Entre 0 % y 2% | 40 puntos |

Fuente: El autor

Tabla 33 Puntaje para el criterio de Facilidad para el movimiento de tierras

| Facilidad para el movimiento de tierras | Calificación |
| --- | --- |
| Imposible | 0 puntos |
| Difícil | 10 puntos |
| Regular | 20 puntos |
| Fácil | 30 puntos |
| Muy fácil | 40 puntos |

Fuente: El autor

# Dirección de los vientos.

Determina la incidencia que puede tener la dirección de los vientos con respecto a las poblaciones cercanas respecto al transporte de material particulado y olores ofensivos en la operación de la PSTRSI.

Tabla 34 Puntaje para el criterio de Dirección de los vientos

| Dirección de los vientos | Calificación |
| --- | --- |
| Dirección en sentido del casco urbano más cercano | 0 puntos |
| Dirección en sentido contrario a la población más cercana | 40 puntos |

Fuente: El autor

# Geoformas del área.

Se relaciona con la reducción de la afectación sobre las afectaciones paisajísticas y que a su vez puede facilitar o dificultar el transporte de material particulado y olores ofensivos en la operación de la PSTRSI.

Tabla 35 Puntaje para el criterio de Geoformas del área

| Geoformas del área | Calificación |
| --- | --- |
| Zona plana y abierta | 10 puntos |
| Zona en media ladera abierta | 20 puntos |
| Zona en media ladera parcialmente encajonada | 30 puntos |
| Zona quebrada y encajonada | 40 puntos |

Fuente: El autor

# Densidad poblacional en el área.

Este parámetro determina la posible afectación que tendrá la construcción, operación de la PSTRSI y el movimiento vehicular de los vehículos de recolección de residuos sólidos.

Tabla 36 Puntaje para el criterio de Densidad poblacional en el área

| Densidad poblacional en el área | Calificación |
| --- | --- |
| Mayor de 5 habitantes/hectárea | 0 puntos |
| Entre 2,1 habitantes/hectárea a 5 habitantes/hectárea | 20 puntos |
| Entre 0 habitantes/hectárea a 2 habitantes/hectárea | 40 puntos |

Fuente: El autor

# Incidencia en el tráfico en la vía principal.

Estima la afectación que puede tener la circulación de vehículos de recolección de residuos sólidos sobre el tráfico de la vía principal.

Tabla 37 Puntaje para el criterio de Incidencia en el tráfico en la vía principal

| Incidencia en el tráfico en la vía principal | Calificación |
| --- | --- |
| Alta | 10 puntos |
| Moderada | 20 puntos |
| Baja | 30 puntos |
| Ninguna | 40 puntos |

Fuente: El autor

# Restricciones en la disponibilidad del área.

Evalúa las restricciones del área en que se emplazara la PSTRSI. Dentro de los criterios se tiene: a) la ubicación en la faja paralela de treinta (30) metros de ancho respecto cuerpos hídricos superficiales según las definidas en el respectivo POT, EOT y PBOT, según sea el caso, b) ubicación en zonas de recarga de acuíferos, c) ubicación en zonas que se encuentren a menos de sesenta (60) metros de zonas de la falla geológica, d) ubicación dentro un (1) kilómetro de distancia horizontal respecto al límite del área urbana o suburbana, incluyendo zonas de expansión y crecimiento urbanístico, e) ubicación en proximidad a aeropuertos, instituciones militares, de salud, y educativas, f) ubicación en suelos altamente compresibles, susceptibles de remociones de masa y o que puedan generar fenómenos de carsismo, y g) ubicación en áreas con un nivel alto de amenaza sísmica

Tabla 38 Puntaje para el criterio de Restricciones en la disponibilidad del área

| Restricciones en la disponibilidad del área | Calificación |
| --- | --- |
| Existen más de dos restricciones | 0 puntos |
| Existen dos restricciones | 20 puntos |
| Existe una restricción | 30 puntos |
| No existen restricciones | 40 puntos |

Fuente: El autor

# Metodologia para la localización de PSTRSI

Para la ubicación de posibles áreas para el emplazamiento de PSTRSI, se propuso la metodologia evaluación con una base de mil (1000) puntos, donde se consideraron los criterios de la construcción, de la operación, el ordenamiento territorial y el impacto ambiental. Tabla 35.

Tabla 39 Peso de los criterios empleados en la metodologia para la localización de PSTRSI

| Tipo de criterios | Criterio | Puntaje | Peso del tipo de criterio | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenamiento | Uso del suelo | 120 | 16% | Priorizar áreas destinadas a los SPD, que NO impliquen afectaciones ecológicas, culturales, o que impliquen riesgos a la infraestructura, la operación y al hombre |
|  | Restricciones en la disponibilidad del área | 40 |  |  |
| Construcción | Pendiente promedio del terreno | 40 | 8% | Identificar sitios que permitan una construcción que no implique sobrecostos |
|  | Facilidad para el movimiento de tierras | 40 |  |  |
| Operación | Capacidad | 120 | 24% | Asegurar que se tenga el área suficiente para la operación y el manejo ambiental, como la disponibilidad de servicios públicos |
|  | Disponibilidad de servicios públicos | 120 |  |  |
| Viabilidad económica | Distancia entre el municipio y la PSTRSI | 120 | 12% | La distancia del municipio a la PSTRSI debe ser económicamente viable (debe ser mínima) |
| Conectividad vial | Tipo de la vía principal | 40 | 24% | Las PSTRSI se convierten en una infraestructura que requiere un rápido traslado de los residuos, sin mayor afectación al vehículo y que dependen de las condiciones de articulación con sus alrededores |
|  | Condiciones de la vía principal | 40 |  |  |
|  | Pendiente de la vía principal | 40 |  |  |
|  | Condiciones de la vía de aproximación | 40 |  |  |
|  | Pendiente de la vía de aproximación | 40 |  |  |
|  | Número de vías de aproximación | 40 |  |  |
| Impacto ambiental | Dirección de los vientos | 40 | 16% | Consideraciones para prevenir y minimizar el impacto ambiental |
|  | Geoformas del área | 40 |  |  |
|  | Densidad poblacional en el área | 40 |  |  |
|  | Incidencia en el tráfico en la vía principal | 40 |  |  |
| TOTAL |  | 1000 | 100% |  |

Fuente: El autor

Dentro de la evaluación, el ordenamiento, la operación, la conectividad y el criterio ambiental, y se reúne el mayor peso de la evaluación (80%), donde estas respectivamente tienen pesos de 16%, 24%, 24% y 16%, considerando los principales criterios para la ubicación de infraestructura del SPA

# CAPITULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# Conclusiones

Los principales impactos ambientales generados por las PSTRSI en la etapa de construcción son la contaminación paisajística, debido a la instalación de una infraestructura que no armoniza con el entorno, y la contaminación atmosférica, ocasionada por el material particulado propio de las obras civiles. Por otro lado, durante la etapa de operación, el impacto ambiental más relevante es la contaminación atmosférica generada por la emisión de material particulado liviano.

La valoración de la importancia de los impactos generados por las PSTRSI, realizada a través de la matriz de evaluación de riesgos de Vicente Conesa Fernández-Vítora, destaca como más significativos el recurso atmosférico, la percepción del paisaje y la afectación al tráfico vial. Considerándose aspectos prioritarios para ser evaluados y gestionados mediante la implementación de medidas de mitigación ambiental.

Se desarrolló una metodología para la localización de las PSTRSI, basada en un modelo aritmético ponderado, con el objetivo de integrar la relevancia de los criterios de impacto ambiental, ordenamiento territorial y aspectos técnicos, con un peso de 16%, 16% y 24% respectivamente, representando en conjunto el 56% del valor total de la evaluación. En el modelo se establecieron seis tipos de criterios: ordenamiento, construcción, operación, viabilidad económica (según la distancia al sitio de generación de residuos), conectividad vial e impacto ambiental

# Recomendaciones

La propuesta metodológica constituye un aporte al modelo previamente establecido por el Ministerio de Ambiente en 2005, al incorporar nuevos criterios, rangos de evaluación y especificaciones orientados específicamente a las PSTRSI. Estos elementos pueden ser ajustados según las particularidades de cada modelo del SPA. En este sentido, se recomienda validar la propuesta mediante el análisis de casos de estudio utilizando sistemas de información geográfica (SIG) o un panel de expertos, con el fin de ajustar las ponderaciones en función del ordenamiento territorial.

# CAPITULO: ANEXOS

Tabla 40 Evaluación del impacto ambiental para las etapas de la construcción y operación de PSTRSI

| Componente del ambiente | Elementos del ambiente | Item | Impacto especifico | Evaluación del impacto de la etapa de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación del impacto de la etapa de operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTANCIA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tipo (TI) | Magnitud (MG) | Resiliencia (R) | Tendencia del impacto (TD) | Cobertura (CO) | Permanencia o duración (DR) | Periodicidad (PR) | Recuperabilidad (RC) | Acumulación y sinergia (A) | Probabilidad de ocurrencia (PO) | Carácter del impacto | IMPORTANCIA (I) | Tipo (TI) | Magnitud (MG) | Resiliencia (R) | Tendencia del impacto (TD) | Cobertura (CO) | Permanencia o duración (DR) | Periodicidad (PR) | Recuperabilidad (RC) | Acumulación y sinergia (A) | Probabilidad de ocurrencia (PO) | Carácter del impacto | IMPORTANCIA (I) |  |
| Físico | 1. Recurso suelo | 1.1 | Cambio de la estructura del suelo | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | -24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -24 |
|  |  | 1.2 | Erosión | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | -21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -21 |
|  |  | 1.3 | Compactación | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | -21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -21 |
|  |  | 1.4 | Alteración del paisaje | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | -36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -36 |
|  | 2. Recurso hídrico | 2.1 | Aumento de SS en los cuerpos superficiales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -10 | -21 |
|  |  | 2.2 | Cambio en la Hidrogeología local | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -12 |
|  | 3. Recurso atmosférico | 3.1 | Contaminación atmosférica | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | - | -26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | - | -26 | -52 |
|  |  | 3.2 | Generación de ruido | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | -23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -11 | -34 |
| Biológico | 4. Flora | 4.1 | Perdida de cobertura vegetal | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | -16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -16 |
|  |  | 4.2 | Perdida de cobertura forestal | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | -16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -16 |
|  | 5. Fauna | 5.1 | Desplazamiento de aves | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | -16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -16 |
|  |  | 5.2 | Desplazamiento de animales terrestres | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | -16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -16 |
| Socio- económico y cultural | 6. Comunidades y actividades económicas | 6.1 | Afectación a la percepción del paisaje | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | - | -31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | - | -33 | -64 |
|  |  | 6.2 | Afectación a la salud | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | -16 | -31 |
|  |  | 6.3 | Generación de empleo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | + | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | + | 4 | 8 |
|  |  | 6.4 | Conflictos con la comunidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | -19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | -32 | -51 |
|  | 7. Servicios e infraestructura | 7.1 | Trafico vial | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | -29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | - | -37 | -66 |
|  |  | 7.2 | Consumo de agua | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | -12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | -14 | -26 |
|  |  | 7.3 | Consumo de energía | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | -12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | -14 | -26 |
| Ecológico | 8. Uso del suelo | 8.1 | Cambios en el uso de suelo | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | -25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | + | -31 | -56 |

Fuente: El autor

# CAPITULO: REFERENCIAS

# Referencias

[1] Larios, Carlos., Ponce, Osmer& Sosa, Bella. 2011. Manejo de residuos sólidos. Una guía para socios y personal de HONDUPALMA. SNV y HONDUPALMA. en:http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/guia_manejo_de_residuos.pdf

[2] Jaramillo, Gladys & Zapata, Liliana. 2008. Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en Colombia. Universidad de Antioquia. http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/45/1/AprovechamientoRSOUenColombia.pdf

[3] Superintendencia de servicios, (2023,Dic, 28). “Informe sectorial de la actividad de aprovechamiento 2022” [Internet]. Disponible en https://storymaps.arcgis.com/stories/201d0890b7884cba9763c1de1ff489c2

[4] CRA. Concepto 46831 de 2009. Compatibilidad de ubicación en una zona turística/ gastronómica artesanal, con la planta de transferencia de residuos sólidos Disponible en https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/concepto_cra_0046831_2009.htm.

[5] García, M. (2008). Plantas o estaciones de transferencia (p. 22). https://static.eoi.es/savia/documents/componente45914.pdf.

[6] Cobos-Mora, S. L., Guamán-Aucapiña, J., & Zúñiga-Ruiz, J. (2023). Suitable site selection for transfer stations in a solid waste management system using analytical hierarchy process as a multi-criteria decision analysis: a case study in Azuay-Ecuador. Environment, Development and Sustainability, 25(2), 1944-1977.

[7] Departamento Nacional de Planeación, (2018). “Lineamientos para la construcción de estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos – ECA” [Internet]. Disponible en https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/13.11.2018-ECAS-Lineamientos_V2-ajustado-3.pdf

[8] González, P. D., Suárez-Vega, R., & Peñate, D. S. (2001). Un modelo de decisión multicriterio para la localización de centros de tratamiento de residuos. Estudios de Economía Aplicada, 17(1), 163-182.

[9] C. K. Cachay Gonzales, Proyecto de instalación de una planta industrial productora de compost en el distrito de Monsefú para el aprovechamiento de residuos orgánicos domiciliarios, Proyecto de grado, Ingeniería Industrial, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, 2018. Disponible en https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/1949

[10] L. Audor Ceron, & E. Ramos Calderon. Estudio para la creación y puesta en marcha de una planta de compost a partir de los residuos orgánicos en el municipio de suaza Huila. Proyecto de grado, Administración de Empresas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia, 2015. Disponible en https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3413

[11] C. Y. Domínguez Mocarro, Propuesta de diseño de una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos municipales para la obtención de humus en el distrito de Reque. Proyecto de grado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, 2023. Disponible en https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/5888

[12] S. K. Juiña Loachamín. Estudio de factibilidad para la instalación de una planta de tratamiento de desechos orgánicos que acoge la estación de transferencia Poroto Huaico (ET2) del Distrito Metropolitano de Quito. Proyecto de grado, Ingeniería Empresarial, Escuela Politecnica Nacional, Ecuador, 2011. Disponible en https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4243.

[13] C. A. Téllez Vega, “Criterios y metodología para la localización de plantas de tratamiento de residuos sólidos orgánicos putrescibles - PTRSOP”, trabajo de grado, Programa de Ingeniería Ambiental. Corporación Universitaria del Meta, Villavicencio, Meta, Colombia, 2024.

[14] O. D. Gutiérrez González, “Criterios y metodología para la localización de plantas de transferencia de residuos ordinarios”, trabajo de grado, Programa de Ingeniería Ambiental. Corporación Universitaria del Meta, Villavicencio, Meta, Colombia, 2023.

[15] Superintendencia de servicios, (2022,Sep). “Informe sectorial de la actividad de aprovechamiento 2020” [Internet]. Disponible en https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Informe-Sectorial-de-Aprovechamiento-2020-v2.pdf

[16] Presidencia de Colombia. Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Disponible en https:// https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16123

[17] Weber, A., & Friedrich, C. J. (1929). Alfred Weber's theory of the location of industries

[18] Gisbert, L. (1993). Las teorías de localización industrial: una breve aproximación. Revista de estudios regionales, 1, 51-76.

[19] Friedmann, J., & Weaver, C. (1981). Territorio y función. Traducción de Territory and Function: The Evolution of Regional Planning (1979). Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

[20] Salingaros, N. (2007). Teoría de la red urbana. Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo. Redes, una aproximación al fenómeno urbano, 3, 5-17.

[21] Presidencia de Colombia. Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda. Ciudad y Territorio. Disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77216.

[22] CONPES. (2016). Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. Bogotá D.C.

[23] Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible (2022). “Directrices técnicas para el manejo ambiental adecuado de la chatarra. [Internet]. Disponible en https://economiacircular.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Directrices-tecnicas-para-el-manejo-ambiental-adecuado-de-la-chatarra-opt.pdf

[24] Defensoría de Cundinamarca. Resolución Defensorial No 62 del 2010. Situación actual de la gestión integral de residuos sólidos: plantas de aprovechamiento y disposición final en el departamento de Cundinamarca. Defensoría del pueblo, derechos humanos para vivir en paz. [En línea] Disponible en http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/res/defensorial/defensorial62.pdf,

[25] Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Resolución 799 de 2021. Por la cual modifica la Resolución 0330 de 2017. [En línea] Disponible en https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/resolucion-799-de-2021.pdf,

[26] República de Colombia. Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. [En línea] Disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153.

[27] M. D. Bovea, J. C. Powell, A. Gallardo, & M. Carlos. Implicación del factor ambiental en la ubicación de estaciones de transferencia. International project managment association. Disponible en https://www.aeipro.com/files/congresos/2004bilbao/ciip04_1734_1741.1381.pdf

[28] J. Ibarra Lozano. Reflexiones sobre el ordenamiento territorial en Colombia. Justicia Juris, vol 7, pp.37-45, abril-septiembre, 2007. Disponible en http://190.144.180.114/handle/11619/1071

[29] L. Á. Rodriguez Escobar. Hacia la gestión ambiental de residuos sólidos en las metrópolis de América Latina. Innovar: Revista de ciencias administrativas y sociales, no 20 pp.111-120, julio-diciembre 2002. Disponible en https://www.jstor.org/stable/23741485

[30] M. Gómez Delgado, y R. Romero Calcerrada. Ensayo metodológico para la localización de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la Unidad Territorial de Gestión 2B de la Comunidad de Madrid. Anales de Geografía de la Univ. Complutense, Vol. 22, pp. 265-299, 2002. Disponible en https://www.researchgate.net/profile/Raul-Romero-Calcerrada/publication/27588104_Ensayo_metodologico_para_la_localizacion_de_instalaciones_de_tratamiento_de_residuos_solidos_urbanos_en_la_Unidad_Territorial_de_Gestion_2B_de_la_Comunidad_de_Madrid/links/00b7d53b140fde95b1000000/Ensayo-metodologico-para-la-localizacion-de-instalaciones-de-tratamiento-de-residuos-solidos-urbanos-en-la-Unidad-Territorial-de-Gestion-2B-de-la-Comunidad-de-Madrid.pdf

[31] Presidencia de Colombia. Decreto 1381 de 2024. "Por el cual se modifica el Capítulo 5, del Título 2, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 y se dictan otras disposiciones" Disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=256236

[32] Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. (2008). Construcción de criterios técnicos para el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos con alta tasa de biodegradación, plásticos, vidrio, papel y cartón.

[33] Departamento Nacional de Planeación, (2022). Guía Nacional para la Adecuada separación de residuos sólidos. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Vivienda%20Agua%20y%20Desarrollo%20Urbano/Guia_Residuos%20Solidos_Digital.pdf

[34] S. Yalcinkaya. A spatial modeling approach for siting, sizing and economic assessment of centralized biogas plants in organic waste management. Journal of Cleaner Production, no 255, p. 120040, 2020. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120040. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620300871

[35] Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Decreto 2041 de 2014. Disponible en http://www.anla.gov.co/sites/default/files/normativa_ambiental/decreto_licencias _ambientales.pdf

[36] Fernández-Vítora, V. C., Ripoll, V. C., Ripoll, L. A. C., & Garro, V. R. (1997). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental (pp. 1-412). Mundi-prensa.

[37] Ospina Moreno, M., Chamorro Ruiz, S., Anaya García, C., Echeverri Ramírez, P., Atuesta, C., Zambrano, H., & Barrero, A. (2020). Guía para la planificación del manejo en las áreas protegidas del SINAP Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá.

[38] M. García de Diego. Plantas o estaciones de transferencia EOI. 2007. Disponible en https://static.eoi.es/savia/documents/componente45914.pdf. [Consultado: enero, 3 , 2025]